# 1. VERİ ANALİZİ VE GRAFİKSEL SUNUM

Bu bölümde deney sonucunda elde edilen verilerin nasıl sunulacağı açıklanmaktadır. Amaç, farklı elektrot tasarımlarının korozyon performansını nicel olarak karşılaştırmaktır.

Test edilen elektrot grupları:

A — Bakır elektrot + jel
B — 316L elektrot + jel
C — Ag/AgCl elektrot + jel
D — Çok katmanlı elektrot (tam tasarım)

# 1.1 Kütle Kaybı Analizi (Korozyon Hızı)

## Ölçüm yöntemi

Her elektrot deney öncesi ve sonrası tartılır.

Kütle kaybı formülü:

Kütle kaybı = m₀ − m₁

m₀ → başlangıç kütlesi
m₁ → deney sonrası kütle

## Grafik 1 — Korozyon karşılaştırması

Çubuk grafik hazırlanmalıdır.

X ekseni: Elektrot tipi
Y ekseni: Kütle kaybı (mg)

### Beklenen grafik yorumu

Beklenen sıralama:

Bakır >> 316L > Ag/AgCl > Çok katmanlı elektrot

Bu grafik şu mesajı vermelidir:

Çok katmanlı elektrot korozyonu dramatik şekilde azaltır.

# 1.2 Elektriksel Empedans Analizi

## Ölçüm yöntemi

Multimetre veya potansiyostat ile elektrot empedansı ölçülür.

Frekans: 1–100 Hz (biyosinyal aralığı)

Empedans artışı → elektrot bozulmasının göstergesidir.

## Grafik 2 — Empedans değişimi

Çizgi grafik hazırlanmalıdır.

X ekseni: Zaman (saat)
Y ekseni: Empedans (kΩ)

Her elektrot için ayrı eğri çizilir.

### Beklenen yorum

- Bakır → hızlı empedans artışı

- 316L → orta artış

- Ag/AgCl → düşük artış

- Çok katmanlı elektrot → neredeyse sabit

Bu grafik elektrot stabilitesini gösterir.

# 1.3 Görsel Korozyon Analizi

Deney sonunda elektrotların fotoğrafları çekilir.

Fotoğraflar yan yana sunulur:

| Elektrot | Beklenen görünüm |
| --- | --- |
| Bakır | Kararma / oksit tabakası |
| 316L | Hafif matlaşma |
| Ag/AgCl | Küçük renk değişimi |
| Çok katmanlı | Görünür değişim yok |

Bu bölüm “görsel kanıt” sağlar.

# 1.4 Performans İndeksi Hesabı (İsteğe Bağlı Ama Çok Etkileyici Olduğu Söyleniyor)

Tek bir sayı ile performans göstermek için:

Performans indeksi:

PI = (Empedans artışı × Kütle kaybı)

Düşük PI → iyi elektrot

## Grafik 3 — Genel performans

X ekseni: Elektrot tipi
Y ekseni: Performans indeksi

Bu grafik jüriyi en çok etkileyen grafik olur.

# 2. SONUÇLARIN TARTIŞILMASI (SUNUMDA NASIL ANLATILIR(belki yardımcı olur diye ekledim))

Sunumda şu mesaj verilmelidir:

Deneysel sonuçlar göstermiştir ki:

1️⃣ Elektrot malzemesi korozyonu doğrudan etkiler
2️⃣ Ag/AgCl kaplama korozyonu önemli ölçüde azaltır
3️⃣ PEDOT:PSS ara katman elektrot stabilitesini artırır
4️⃣ Optimize edilmiş aljinat jel sistemi destekler
5️⃣ Çok katmanlı tasarım en yüksek performansı sağlar

Son cümle (rapor kapanışı olarak söylenebilir):

Bu çalışma, sodyum aljinat bazlı biyosensörlerde uzun ömürlü ve düşük gürültülü elektrot üretiminin çok katmanlı elektrot mimarisi ile mümkün olduğunu göstermektedir.

Artık elimizde:

- Teorik bölüm

- Literatür

- Deneysel yöntem

- Veri analiz

bölümleri var diye biliriz.